№ 54. Аттестация рабочего места машиниста брикетного пресса по условиям труда

Цех (участок):                                                                       Дата наблюдения: 07.12.2011г.

КАРТА

фотографии рабочего времени  № ____

Фамилия, собственное имя, отчество

Специальность по диплому

Профессия, должность 13579, Машинист брикетного пресса

| № п.п. | Что наблюдалось | Текущее время, ч, мин | Продолжительность ,мин | Наименование вредного фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием смены | 8-00 - 8-10 | 10 |  |
| 2. | Проверка исправности оборудования, наблюдение за работой прессов и выходом брикетов | 8-10 – 9-20 | 70 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 3. | Наблюдение и регулирование заполнения брикетами склада готовой продукции | 9-20-10-00 | 40 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 4. | Регламентированный перерыв | 10-00 - 10-10 | 10 |  |
| 5. | Переход на 2-ой этаж, проверка исправности ТРП, смазка ТРП | 10-10 - 10-50 | 40 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 6. | Переход на 3-ий этаж, обслуживание шлюзовых затворов | 10-50 – 12-00 | 70 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 7. | Отдых, прием пищи | 12-00 - 12-20 | 20 |  |
| 8. | Переход на 4-ый этаж, обслуживание вентилятора обеспыливания прессов, натяжение ремней и смазка оборудования. | 12-20 - 13-10 | 50 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 9. | Переход на 1-ый этаж, регулировка температурного режима прессов и наблюдение за работой прессов | 13-10 - 14-30 | 80 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 10. | Регламентированный перерыв | 14-30 -14-40 | 10 |  |
| 11. | Контроль за показаниями средств измерения, наблюдение за работой прессов | 14-40 - 15-30 | 50 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 12. | Уборка сушенки из-под кулерин, влажная уборка прессового отделения | 15-30 - 15-50 | 20 | Пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса |
| 13. | Сдача смены | 15-50 - 16-00 | 10 |  |

Итого:								480	100%

- Подготовительно-заключительное время, Т п.з.		35	7,3%

- Время обслуживания рабочего места, Т орг.

- Оперативное время, Топ.				405	84,4%

- Время перерывов в работе, Тпер.:

регламентированные перерывы				40	8,3%

нерегламентированные перерывы

На машиниста брикетного пресса во время работы воздействует  пыль торфа, шум, тяжесть трудового процесса.

Подпись исполнителя

Подпись руководителя структурного подразделения

КАРТА

аттестации рабочего места по условиям труда

Пункт 1. Общие сведения о рабочем месте.

1.1Организация

1.2.Цех (отдел)

1.3.Участок  (бюро, сектор)

1.4.Код и наименование профессии (должности) по ОКПД    13579, машинист брикетного пресса

1.5.Число рабочих смен. Продолжительность смены.  3 смены, 8 часов

1.6.Количество аналогичных рабочих мест   2

1.7.Численность работающих на рабочем месте ( на одном работающем месте/на всех аналогичных рабочих местах)   1/2

1.8.Из них женщин  нет

1.9.Выпуск ЕТКС, ЕКСД  Выпуск 04,

1.10.Характеристика выполняемой работы по ЕТКС, ЕКСД рабочей (должностной) инструкции. Наименование технологического процесса ( вида работ). Наименование операции Характеристика работ: Обслуживание торфобрикетных прессов, регулирование режима прессования брикетов. Регулировка температурного режима, наблюдение за показаниями КИПиА. Проверка исправности закрепленного оборудования и механизмов.

1.11.Обслуживаемое оборудование: наименование, количество единиц (указать) Обслуживание прессов Б9032 -5шт., системы обеспыливания прессов (ВОП-1, ВОП-2, ВОП-3), систему обеспыливания «тумана» от зева прессов (ВОТ), кулерины и кулеринные площадки, ТРП скрепкового конвейера, ленточные конвейера горизонтальный и наклонный -2шт.

1.12.Применяемые инструменты и приспособления (технологическая оснастка) (указать) набор слесарного инструмента, ключи штемпельные и рожковые, лом, лопата, взламыватель брикета, ведро, лопата совковая, обтирочный материал

1.13.Используемые сырье, материалы (указать) торф, масло индустриальное ИС-40, солидол.

Пункт 2. Результаты оценки факторов производственной среды

| Факторы и показатели производственной среды | Номер и дата утверждения протокола измерений и (или) исследований | Гигиеничес- кие нормативы (ПДК, ПДУ) | Фактичес- кие величины | Класс (степень) условий труда | Время воздействия фактора | Класс (степень) условий труда с учетом времени воздействия фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.Химический фактор, |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка фактора: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Биологический фактор |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.вредные вещества биологической природы кл/м³ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. группа патогенности микроорганизмов |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка фактора: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Пыли, аэрозоли , мг/м³ | №71/1948-2086-х от 27.10.2011г. | 4 | 4.6 | 3.1 | 64.4% | 3.1 |
| Итоговая оценка фактора: |  |  |  |  |  | 3.1 |
| 2.4. Шум, дБА, дБ | №76в/2412-2435-х от 26.10.2011г. | 80 | 86 | 3.1 | 72.8% | 3.1 |
| 2.5. Инфразвук |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Ультразвук |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.Вибрация общая,дБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Вибрация локальная, дБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.Электромагнитные поля и неионизирующие излучения |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка фактора: |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Ионизирующее излучение |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка фактора: |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Микроклимат |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1.температура воздуха,ºС | -//- | 16-27 | 16 | 2 | 89.5% | 2 |
| 2.11.2.относительная влажность, % | -//- | 15-75 | 59% | 2 | 89.5% | 2 |
| 2.11.3. скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.4.тепловое излучение,Вт/м² |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.5. работа на открытом воздухе, в неотапливаемом помещении, в холодильных камерах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Итоговая оценка фактора |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. освещенность |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка фактора |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Аэроионизация |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка фактора |  |  |  |  |  |  |

Оценку проводил ___________________      __________________________________

(должность, подпись)		(И.О.Фамилия)

____________________

(дата)

Пункт 3. Результаты оценки тяжести трудового процесса

| Показатели тяжести трудового процесса | Номер и дата утверждения протокола измерений и (или) исследований | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя | Класс (степень) условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.Физическая динамическая нагрузка,кгм: |  |  |  |  |
| 3.1.1.региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1м |  |  |  |  |
| 3.1.2.общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м |  |  |  |  |
| более 5 м |  |  |  |  |
| 3.2.Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг: |  |  |  |  |
| 3.2.1.подъем и перемещение тяжести при чередовании с другой работой |  |  |  |  |
| 3.2.2.подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены |  |  |  |  |
| 3.2.3.суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: с рабочей поверхности |  |  |  |  |
| с пола |  |  |  |  |
| 3.3.Стереотипные рабочие движения, количество за смену: |  |  |  |  |
| 3.3.1.при локальной нагрузке |  |  |  |  |
| 3.3.2.при региональной нагрузке |  |  |  |  |
| 3.4.Статическая нагрузка,кг(силы)хс: |  |  |  |  |
| 3.4.1. одной рукой |  |  |  |  |
| 3.4.2. двумя руками |  |  |  |  |
| 3.4.3.с участием мышц корпуса, ног |  |  |  |  |
| 3.5. Рабочая поза | Пр.№1/1от 08.12.2011г. | Пер. до 25% | 21.2% | 2 |
| 3.6. Наклоны корпуса |  |  |  |  |
| 3.7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км: |  |  |  |  |
| 3.7.1. по горизонтали | -//- | До 4 км | 1 км | 1 |
| 3.7.2. по вертикали |  |  |  |  |
| Итоговая оценка тяжести трудового процесса |  |  |  | 2 |

Оценку проводил ___________________________     _____________________________

(должность, подпись)                      (И.О.Фамилия)

_________________

( дата)

Пункт 4. Результаты оценки напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса | Характеристика показателей в соответствии с гигиеническими критериями | Класс (степень) условий труда |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1. Интеллектуальные нагрузки |  |  |
| 4.1.1.Содержание работы | Работа по сер.инструкции | 3.1 |
| 4.1.2.Восприятие сигналов (информации) и их оценка | Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций | 3.1 |
| 4.1.3.Распределение функций по степени сложности задания | Обработка выпол.проверка | 2 |
| 4.1.4.Характер выполняемой работы | Работа в усл.деф.времени | 3.1 |
| 4.2. Сенсорные нагрузки. |  |  |
| 4.2.1.Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены) | 58.33% | 3.1 |
| 4.2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы | - | 1 |
| 4.2.3.Число производственных объектов одновременного наблюдения | - | 1 |
| 4.2.4.Размер объекта различения ( при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | - | 1 |
| 4.2.5.Работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения (% врем. см.ены) | - | 1 |
| 4.2.6Наблюдение за экранами видеотерминалов (час/ смену): при буквенно-цифровом типе отображения информации | - | 1 |
| при графическом типе отображения |  |  |
| 4.2.7.Нагрузка на слуховой анализатор ( при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) | - | 1 |
| 4.2.8.нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) | - | 1 |
| 4.3. Эмоциональные нагрузки |  |  |
| 4.3.1.Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибок. | Несет ответственность за функциональное качество основных работ | 3.1 |
| 4.3.2.Степень риска для собственной жизни | Вероятна | 3.2 |
| 4.3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц | исключена | 1 |
| 4.4. Монотонность нагрузок |  |  |
| 4.4.1. Число элементов ( приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях | - | 1 |
| 4.4.2.Продолжительность выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций, с | - | 1 |
| 4.4.3. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) |  | 1 |
| 4.5. Режим работы |  |  |
| 4.5.1. Сменность работы | 3-х сменный режим работы | 3.1 |
| Итоговая оценка напряженности трудового процесса |  | 3.2 |

Оценку проводил  _________________________     _______________________________                                   (должность, подпись)                                 (И.О.Фамилия)

Пункт 5. Показатели оценки условий труда на рабочем месте

| Фактор | Класс условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |  |  | опасный (экстремальный) |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 5.1. Химический |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Биологический |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Пыль, аэрозоли |  |  | + |  |  |  |  |
| 5.4. Шум |  |  | + |  |  |  |  |
| 5.5. Инфразвук |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Ультразвук |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Вибрация общая |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. Вибрация локальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Электромагнитные поля и неионизирующее излучение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.Ионизирующее излучение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Микроклимат |  | + |  |  |  |  |  |
| - Освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. Аэроионизацияя |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тяжесть труда |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.15. Напряженность труда |  |  |  | + |  |  |  |
| - Общая оценка условий труда |  |  |  | 3.2 |  |  |  |

Пункт 6. Результаты аттестации рабочего места

13579 Машинист брикетного пресса

3.2

6.1.Общая оценка условий труда ________________________________________________

(указать класс условий труда)

6.2.Вывод о праве работника(ов) на компенсации, обязанностях нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников:

пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда_______________________

( указать: список №1, список №2

списками не предусмотрено, право на пенсию не подтверждено результатами аттестации)

обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников подтверждены результаты аттестацией рабочих мест по Списку № 2

Дополнительный отпуск за работу  с вредными и (или) опасными условиями труда

Семь календарных дня

( указать количество календарных дней)

Сокращенная продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда          не предусмотрено

( указать количество часов)

Доплата за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда _____________

0,14% тарифной ставки 1-го разряда, принятой по предприятию

( указать процент доплат)

6.4.Председатель аттестационной комиссии _____________________

(  подпись, И.О.Фамилия, дата)

Члены аттестационной комиссии	______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

6.5.С результатами аттестации ознакомлены:

___________________________________________________________

(подпись, И.О.Фамилия работника, дата)

ПРОТОКОЛ № 1/1от 08.12.2011г.

количественных измерений и расчетов показателей тяжести трудового процесса

(прилагается к карте аттестации рабочего места по условиям труда)

1.Организация

2. Цех (отдел)

3. Участок (бюро, сектор)_______________________________________________________

4. Код и наименование профессии (должности) по ОКПД 13579

машинист брикетного пресса

5. Пол работника муж.

6. Количество аналогичных рабочих мест 2

7. Описание выполняемой работы наблюдение за работой оборудования и выходом брикета

8.

| Изучаемый показатель | Исходные данные и необходимые расчеты для определения показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.Перемещение в пространстве | Переходы по горизонтали | 1км |
| 2.Рабочая поза | Периодическое нахождение в неудобной позе (уборка из-под кулерин) | 17,7% |

Измерения проводил

(должность, подпись)                                                   ( И.О.Фамилия)

08.12.2011года.

(дата)