СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания профкома

№______

«___»____________20___г.					«___»______________20___г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при эксплуатации

порохового пресса

№________

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К выполнению работ на пороховом прессе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным приемам и методам работ, выполняющие требования настоящей инструкции.

2.Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину.

3.Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения.

4.Знать приемы оказания первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях на производстве.

5.Знать устройство и принцип действия всех узлов и механизмов пресса.

6.Использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты, положенные ему по основной профессии.

7.При превышении допустимых уровней шума на 6-8 дБ использовать заглушки-вкладыши «беруши», а при более высоком превышении - применять противошумные наушники.

8.К опасным и вредным производственным факторам при эксплуатации пресса относятся:

- подвижные части оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок.

9.Запрещено нахождение работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

10.Не разрешается допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.

11.Работник, нарушивший требования настоящей инструкции, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12.Подготовить рабочее место, приспособления, проверить их исправность.

13.Проверить надежность и достаточность освещения рабочего места.

14.Проверить техническое состояние пресса: как двигается пуансон в стволе (движение должно быть свободным под действием руки); на прессе и деталях не должно быть ржавчины; проследить, чтобы боек не выступал за зеркало затвора (боек выходит на 0,9-1,1 мм только после удара по нему молотком).

15.Наконечник, матрица, пуансон, а также мощность заряда должны соответствовать поперечному сечению жилы (таблицы на крышке ящика).

16.Работу выполнять при наличии средств защиты: каски, защитного щитка (очков), рукавиц. Работать в помещении с вентиляцией.

17.Работать с прессом надо только на устойчивой основе, подмостки должны иметь сплошной настил и ограждение.

18.Только убедившись в нормальной работе всех узлов и механизмов, разрешается начинать самостоятельную работу на оборудовании.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

19.При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

20.Пресс должен устанавливаться под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

21.Заряжать пресс необходимо только после полной готовности к оконцованию.

22.Не допускаются удары по патрону и досылание его твердым предметом. Не допускаются кражи, потеря и нагревание патронов.

23.Нельзя передавать пресс или разрешать использовать его другим лицам, не указанным в наряде-допуске.

24.Запрещается использование деталей, изготовленных не на заводе-изготовителе прессов.

25.Вставлять матрицу и пуансон в корпус, переводить пуансон в верхнее положение следует предварительно вынув патронник с патроном. Во время сборки не применять механических усилий. Не оставлять пресс и патроны без надзора.

26.Если выстрел не произошел, выполнить повторный удар по бойку молоточком весом 0,3 кг. Разряжать после осечки следует не ранее, чем через 3 мин. после повторного удара.

27.Вынимать патрон после осечкой стальным шомполом диаметром 5 мм (торец заточен перпендикулярно к оси шомпола) легким нажатие, без ударов, чтобы не повредить зеркало патронника.

28.Не разрешается во время выемки патрона направлять шомпол и патрон на себя и других лиц.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

29.После окончания работ протереть детали и корпус пресса сухой тряпкой, смазать его и собрать.

30.Хранить пресс и патроны следует в металлическом ящике, обклеенном войлоком и запертом на контрольный замок.

31.Привести в порядок рабочее место.

32.Убрать используемые в процессе работы инструменты и приспособления в специально отведенное место.

33.Выполнить правила личной гигиены.

34.Сообщить своему руководителю обо всех замеченных во время работы неисправностях пресса и о завершении работы.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

35.При возникновении аварийных ситуаций на прессе необходимо немедленно остановить оборудование и все виды работ на нем.

36.При возникновении пожара необходимо:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101 и руководителю объекта;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами до прибытия пожарной команды.

37.При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой (доврачебной) помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о происшествии руководителю работ.

38.Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих, остановки непрерывного производства) - зафиксировать обстановку путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

39.Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ:

СОГЛАСОВАНО:

Другие материалы по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях вы можете скачать в разделе «Охрана труда» по следующей ссылке http://businessforecast.by/partners/646/shop/646.