CОГЛАСОВАНО:                                                       УТВЕРЖДЕНО:

Уполномоченное лицо по охране 		Главный врач организации

труда

______________________________                         _____________________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)                        (подпись)    (фамилия, инициалы)

_____________________________	                        ______________________________

(дата)				                                  (дата)

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе с

массажным комплексом «Релакс»

№________

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К самостоятельной работе с массажным комплексом «Релакс»   допускаются лица, имеющие соответствующее медицинское образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры.

К работе с автоматизированным массажным комплексом «Релакс» (далее – массажный комплекс) допускаются лица не моложе 18 лет.

2.При работе на массажном комплексе работники должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, проведен им вводный инструктаж по охране труда  и инструктаж по охране труда на рабочем месте,  пройти  стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда.

Повторный инструктаж по охране труда должен проводиться в сроки не реже одного раза в шесть месяцев.

При работе с массажным комплексом  работник должен иметь 1 группу по электробезопасности.

3.Массажный комплекс должен соответствовать требованиям ТНПА, документам организаций-изготовителей, иметь технический паспорт, быть оборудован заземлением и всегда эксплуатироваться   в исправном техническом состоянии.

4.Работники   обязаны:

- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- курить только в установленных для курения местах;

- знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

- о неисправности массажного комплекса и других замечаний по работе сообщать заведующему кабинетом или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования;

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- внимательно выполнять свои служебные обязанности;

- использовать массажный комплекс строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы.

5.При выполнении работ на массажном комплексе на медицинских работников возможно

действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- биологический фактор при обслуживании больных;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- электромагнитные поля;

- статическое электричество;

- ответственность за функциональное качество конечного результата;

- ответственность за безопасность других лиц.

6.Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневная влажная уборка помещений, используются увлажнители воздуха. Периодически, не реже одного раза в месяц, должна проводиться генеральная уборка с мытьем стен, полов, дверей, подоконников, внутренней стороны окон.

7.При работе в кабинетах с установленными массажными комплексами должен быть обеспечен доступ работников к первичным средствам пожаротушения, аптечкам первой медицинской помощи. Работник должен знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой медицинской помощи, знать ее местонахождение, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

8.Подключение массажного комплекса  в электрическую сеть выполняется только при помощи трех полюсной вилки с нулевым проводом. Трех полюсная вилка сетевого кабеля должна быть подключена к соответствующей розетке с надежным заземлением. Запрещается использовать для подключения к сети переходник или двух полюсную розетку.

9.При эксплуатации  массажного комплекса необходимо использовать только прилагаемые сетевые кабели и подключать их только к заземленным розеткам.

10.Размещать массажный комплекс необходимо на защищенном от света и отопительных приборов месте, с постоянной температурой и влажностью воздуха, работающей вентиляцией, вдали от пыли, химикатов, источников попадания воды.

11.Медицинский персонал при работе с массажным комплексом с учетом воздействующих на него опасных и вредных производственных факторов должен быть обеспечен  средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 01.09.2008 г. за № 129.

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | При занятости медицинской сестры: |
| 1 | Фартук ПВХ с нагрудником Бм – до износа |
| 2 | Нарукавники ПВХ Бм – до износа |
| 3 | Перчатки медицинские – до износа |
| 4 | Очки защитные О или щиток защитный лицевой НБХ - до износа |
| 5 | Респиратор – до износа |
| 6 | Маска медицинская - до износа |
|  | При работе в физкабинете электролечения дополнительно: |
| 1 | Перчатки диэлектрические Эн – до износа |
| 2 | Перчатки хлопчатобумажные Ми – до износа |
|  | При работе в поликлинике дополнительно: |
| 1 | Туфли кожаные Ми – 24 мес. или тапочки кожаные Ми – 12 мес. |

12.При выполнении работы на медицинском комплексе работник обязан работать только в специальной медицинской одежде, строго соблюдать правила личной гигиены, после выполнения каждого вида работ и после посещения каждого пациента мыть руки теплой водой с мылом, тщательно просушивать кожу рук после мытья сухим индивидуальным полотенцем. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи лекарственных аллергенов (антибиотиков, новокаина, полимеров,  и другого). Для мытья рук запрещается применять легковоспламеняющиеся вещества и другие жидкости.

13.Запрещается использовать для питья воды химическую посуду и принимать пищу в неустановленных местах.

14.Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических, токсических и психотропных веществ в рабочее время и по месту работы.

15.Медицинский работник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений,  средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

16.В случае выявления в процессе работы недостатков в эксплуатации и неисправности массажного комплекса работники должны известить об этом заведующего кабинетом.

17.Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно законодательству.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

18.Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для

выполнения работы, надеть специальную медицинскую одежду, специальную обувь и

другие средства индивидуальной защиты.

19.Перед началом работы  на массажном комплексе работник должен:

- проветрить рабочее помещение;

- правильно и рационально разместить  материалы, убрать посторонние предметы;

- проверить отсутствие видимых повреждений массажного комплекса, его исправность и комплектность;

- исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, разъемных и штепсельных соединений, защитного заземления;

- исправность мебели.

20.Перед отпуском процедур медицинская сестра должна свериться с картой назначения больного, предупредить пациента о возможных ощущениях, пояснить меры безопасности. 21.Работу производить в строгой последовательности согласно инструкции  по эксплуатации массажного комплекса.

22.Не включать в электрическую сеть массажный комплекс мокрыми руками.

23.Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности  массажного комплекса;

- наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;

- отсутствии или неисправности защитного заземления  массажного комплекса.

24.Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены

собственными силами, а при невозможности сделать это работники, обязаны сообщить о

них заведующему кабинета. Запрещается устранять самостоятельно неисправности

массажного комплекса связанные с их ремонтом и наладкой, ремонт их необходимо

производить в специализированных организациях или специалистами организации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

25.Работающим с массажным комплексом запрещается:

- пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;

- допускать посторонних лиц на рабочее место;

- использовать массажный комплекс не по их прямому назначению;

- работать  на неисправном массажном комплексе, проводить какие-либо манипуляции внутри массажного комплекса;

- работать без спецодежды и предохранительных устройств;

- использовать подвижную стойку для перемещения;

- использовать массажный комплекс со снятыми пультами, рамкой, панелями, ложементом;

- работать при отключенных системах вентиляции, водоснабжения, канализации;

- использовать массажный комплекс при открытых защитных средствах (крышках, кожухах);

- подвергать массажный комплекс резким механическим воздействиям, оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие органы управления;

- не допускать попадание влаги внутрь массажного комплекса при протирке его поверхностей и не допускать попадание влаги в пульт;

- оставлять без присмотра включенный массажный комплекс.

26.Медицинский персонал во время отпуска процедуры должен следить за состоянием пациента.

27.Пациенту с повышенным артериальным давлением перед отпуском процедуры рекомендуется при помощи свернутого одеяла или подушки придать повышенное положение головы и следить за состоянием пациента.

28.Во время прохождения процедуры на массажном комплексе пациент должен лежать на тканевом покрытии в удобном для него положении. Руки пациента должны находиться на поручнях подвижной стойки, а ноги – фиксируются чехлами с наложением на голени необходимого количества грузов.

29.При работе с массажным комплексом медицинский персонал обязан соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ, использовать массажный комплекс в соответствии с его инструкцией по эксплуатации, техническим паспортом и другой документацией, разработанной заводом-изготовителем.

30.Запрещается принимать пищу на рабочем месте, а также хранить пищевые продукты и домашнюю одежду.

31.При возникновении неисправностей в работе массажного комплекса, опасной или аварийной ситуации остановить работу, отключить используемые аппараты и сообщить об этом заведующему  кабинета.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

32.По окончании работы работающий с массажным комплексом  должен:

- отключить массажный комплекс через питающий кабель от сети и перевести его в режим требований инструкций по эксплуатации;

- одиннадцатый режим использовать только для перемещения каретки из любого промежуточного положения в исходное;

- убрать инструменты, приспособления и материалы в места их хранения;

- привести в порядок рабочее место.

33.Снять и убрать в места хранения санитарно-гигиенические средства и средства  индивидуальной защиты;

- выключить освещение и вентиляцию;

- сообщить заведующему  кабинетом  о недостатках, выявленных при работе массажного комплекса и других факторах, влияющих на безопасность труда;

- вымыть руки теплой водой с мылом.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

34.Работник при работе с массажным комплексом должен прекратить выполнение

работ и обесточить  аппараты:

- при обнаружении обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждениях  массажного комплекса;

- в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

- при возникновении пожара или несчастного случая.

35.При возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях

отключить электропитание и  принять меры по ликвидации пожара имеющимися

средствами пожаротушения применяя углекислотные или порошковые  огнетушители.

Не направлять в сторону людей струю углекислоты или порошка. При использовании углекислотного огнетушителя во избежание обморожения не браться рукой за раструб огнетушителя.

Применение пенных огнетушителей и воды для тушения электрооборудования

находящегося под напряжением не допустимо.

36.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, немедленно сообщить о пожаре заведующему  кабинета и в пожарную охрану, указав точное место его возникновения, оповестить окружающих и при необходимости вывести людей из опасной зоны.

37.При неисправностях систем вентиляции, водоснабжения, канализации,

препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить

об этом заведующему  кабинета.

38.При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия скорой медицинской помощи;

- сообщить о происшествии заведующему  кабинета или ответственному (должностному) лицу, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ:

СОГЛАСОВАНО:

Другие материалы по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях вы можете скачать в разделе «Охрана труда» по следующей ссылке http://businessforecast.by/partners/646/shop/646.