CОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 20__ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для машиниста

погрузочной машины «АМКАДОР»

№________

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К управлению  погрузчиками допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательству, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие производственное обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы и допущенные к самостоятельной работе.

Перед допуском к самостоятельной работе машинист погрузочной машины проходит стажировку в течение первых 14 смен под руководством специально назначенного лица.

2. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда машинист погрузочной машины проходит не реже одного раза в год.

3. Машинист погрузочной машины «АМКАДОР» проходит инструктажи по охране труда:

- вводный – при приеме на работу;

- первичный на рабочем месте – до начала работы;

- повторный - в процессе работы не реже одного раза в 3 месяца;

- внеплановый - при принятии новых нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда или внесении изменений и дополнений к ним; замене или модернизации приборов и инструментов, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушении работником требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых по охране труда, которые привели или могли привести к аварии, несчастному случаю на производстве, и другим тяжелым последствиям; при перерывах в работе по профессии более шести месяцев; при поступлении информации об авариях и несчастных случаях;

- целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другое); при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; при производстве работ на которые оформляется наряд-допуск.

4. Машинист погрузочной машины «АМКАДОР» обязан:

- знать требования, изложенные в  Правилах дорожного движения, технологических картах, инструкции завода-изготовителя по эксплуатации тракторного погрузчика и инструкции по охране труда;

- знать правила безопасного перемещения грузов тракторным погрузчиком;

- при эксплуатации трактора знать и выполнять требования безопасности,  изложенные с Инструкции по охране труда для тракториста;

- иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ. Машинист погрузочной машины может подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов: движущихся машин, механизмов и их отдельных частей, острых кромок машин, механизмов и инструмента; высоких температур на отдельных частях машин; повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны; повышенному уровню шума и вибрации на рабочем месте; недостаточной освещенности рабочей зоны;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать руководителя работы или другое должностное лицо нанимателя об ухудшении своего здоровья;

- знать требования пожаро- и электробезопасности при выполнении  работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается в специально отведенных местах

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты:

костюм хлопчатобумажный (комбинезон)                                       ЗМи                        12 мес

ботинки кожаные (сапоги кирзовые)                                                   Мп                        12 мес.

рукавицы комбинированные                                                                Мп                        до износа

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке                       Тн                         36 мес.

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке                       Тн                         36 мес.

сапоги кирзовые утепленные                                                                Тн20                      24 мес.

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

5. Машинист погрузочной машины не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

6. При несчастном случае на производстве машинист погрузочной машины принимает меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников и сообщает о происшествии непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу.

7. О всех замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, приборов, инструмента и средств индивидуальной защиты машинист погрузочной машины должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

8. Машинист погрузочной машины «АМКАДОР» несет ответственность за:

- выполнение требований технологических карт, инструкции завода-изготовителя по эксплуатации тракторного погрузчика и инструкций по  охране труда, правил пожаро- и электробезопасности;

- соблюдение установленного порядка производства работ;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- соблюдение «Правил дорожного движения»;

- исправность и сохранность закрепленного за ним погрузчика;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия машиниста, нарушающего требования технологических карт, инструкции завода-изготовителя по эксплуатации тракторного погрузчика и инструкций по охране труда.

9. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда машинист погрузочной машины несет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

10. Машинист погрузочной машины, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе (отстраняется от работы) в соответствующий день.

11. Машинист погрузочной машины не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Организация рабочего места машиниста погрузочной машины должна обеспечивать безопасность выполнения работ.

13. Рабочее место машиниста погрузочной машины не должно загромождаться посторонними предметами. Рычаги и место управления необходимо содержать в чистоте. Запрещается складировать на полу кабины инструмент, спецодежду, обтирочные материалы и другие предметы.

14.Территория площадки, предназначенной для производства погрузочно-разгрузочных работ, должна быть освобождена от посторонних предметов, спланировано, освещено и иметь достаточно твердую поверхность, обеспечивающую устойчивость погрузчика, складируемых материалов и транспортных средств.

15. Размеры проездов и мест для разворота должны соответствовать габаритам погрузчика и транспортного средства.

16. Движение транспортных средств в местах производства погрузочно-разгрузочных работ должно быть организовано по схеме, утвержденной руководителем, с установкой соответствующих дорожных знаков, а также знаков, принятых на железнодорожном транспорте.

17. Пути движения погрузчика не должны пересекать зоны движения пешеходов, линии трубопроводов и электропередачи.

18. В местах пересечения подъездных путей канавами, траншеями и железнодорожными линиями должны быть устроены настилы или мосты для переездов.

19. В зимнее время площадки должны очищаться от снега и льда, посыпаться песком, шлаком.

20. Для предупреждения о возможной опасности в местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть установлены (вывешены) знаки безопасности.

21. Перед началом работы машинист погрузочной машины обязан:

- привести в порядок и надеть спецодежду;

- убедиться в наличии удостоверения на право управления трактором;

- проверить техническое состояние погрузчика (базового трактора и навесного технологического оборудования);

- проверить наличие средств пожаротушения, медицинской аптечки;

- убедиться в наличии набора исправного ручного инструмента и необходимых приспособлений;

- ознакомиться с условиями производства и характером работ, а также получить разрешение непосредственного руководителя работ на производство работ.

22. При проверке технического состояния погрузчика машинист погрузочной машины обязан проверить общее состояние погрузчика и его готовность к работе, предварительно очистив погрузчик и его механизмы от грязи и пыли.

23. При проверке технического состояния базового трактора машинист погрузочной машины обязан произвести его тщательный осмотр при неработающем двигателе, при этом особое внимание обратить на:

- состояние тормозов;

- надежность действия всех механизмов управления;

- состояние ходовой части;

- уровень масла, топлива и наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения, рабочей жидкости в гидросистеме (при необходимости – долить);

- отсутствие течи масла и топлива из систем смазки и топливопроводов;

- наличие и исправность ограждений движущихся, вращающихся частей;

- состояние осветительных приборов, средств сигнализации;

- изоляции электропроводов и надежность контактов – во избежание возможного пожара от искрения неисправных контактов;

- отсутствие на вращающихся частях посторонних предметов;

- надежность крепления всех узлов трактора.

24. При проверке технического состояния навесного оборудования машинист погрузочной машины обязан проверить:

- надежность крепления всех болтовых соединений;

- герметичность соединения маслопроводов гидросистемы;

- наличие смазки в требуемых местах;

- отсутствие трещин в сварных швах;

- крепление всех узлов на раме, стреле;

- исправность механизма стопорения.

25. Работа двигателя и всех механизмов должна быть проверена на холостом ходу.

26. Если при осмотре и опробовании погрузчика не было обнаружено неисправностей или они были устранены машинистом погрузочной машины, погрузчик может быть пущен в работу.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

27. Общие требования безопасности.

27.1. Приступая к работе машинист погрузочной машины обязан:

- убедиться, что все рычаги управления находятся в нейтральном положении;

- убедиться в отсутствии посторонних лиц в кабине погрузчика и зоне его действия;

- подать звуковой сигнал, выдержать паузу не менее 30 сек. И пустить погрузчик в работу.

27.2. Машинист погрузочной машины обязан:

- работать только на технически и справном погрузчике;

- не допускать нагрузок, опасных для прочности узлов и устойчивости погрузчика;

- включить и выключить рукоятки управления плавно, без рывков;

- вести постоянный контроль за зоной погрузочно-разгрузочных работ, состояние базового трактора и наземного оборудования;

- следить за действиями подсобного рабочего;

- работы на крутых косогорах, а также участках, подверженных оползням вести под наблюдением лица, ответственного за безопасное производство работ;

- погрузку и выгрузку из полувагонов, платформ, автомобилей производить без нарушения их равновесия;

- при выходе из кабины погрузчика опустить рабочий орган или поднятый груз, а рычаги управления поставить в нейтральное положение;

- курить и разводить костры только в специально оборудованных для этих целей местах.

27.3. При погрузке торфа в вагоны узкой колеи из штабелей, машинисту погрузочной машины пользоваться звуковыми и световыми сигналами применяемыми в железнодорожном транспорте для согласования действий с машинистом тепловоза при подтягивании вагонов по временным путям.

27.4. Машинисту погрузочной машины запрещается:

- оставлять без присмотра и передавать управление погрузчиком другим лицам;

- допускать нахождение посторонних лиц в кабине погрузчика и зоне его действия;

- оставлять погрузчик с работающим двигателем и покидать кабину при поднятом грузе или рабочем органе;

- выполнять работы, не свойственные назначению сменного оборудования;

- поднимать и перевозить грузы, вес которых превышает грузовую характеристику (согласно паспортных данных);

- переезжать временный и постоянный путь в местах не отведенных для переезда, подымать сошедшие с рельс вагоны тросами, чалками;

- выполнять погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи без наряда-допуска, определяющего условия труда;

- производить погрузку разгрузку) при нахождении людей на штабеле или валке материалов;

- устанавливать груз на временные перекрытия, непосредственно на трубы паро- и газопроводов, электрические кабеля, а также прислонять к заборам и стенам строений;

- производить погрузочно-разгрузочные работы в ночное время при отсутствии надлежащего освещения участков работы и погрузчика;

- допускать одновременную работу двух погрузчиков, идущих один за другим на расстоянии менее 10 м;

- производить очистку механизмов погрузчика от пыли, пней, торфа во время работы;

- находиться во время грозы в кабине погрузчика, под трактором или навесным оборудование, а также прислоняться к нему.

28. Требования безопасности при транспортировании погрузчика.

28.1. При перемещении погрузчика своим ходом перед перегоном необходимо застопорить механизм стопорения.

28.2. Передвижение погрузчика машинист погрузочной машины обязан осуществлять с соблюдением следующих требований:

- при переездах стрела должна находиться в транспортном положении;

- передвижение погрузчика осуществляется в соответствии с  правилами дорожного движения.

29. Требования безопасности при техническом обслуживании погрузчика.

29.1. Техническое обслуживание погрузчика следует осуществлять в специально отведенном месте вне рабочей зоны.

29.2. При проведении технического обслуживания машинист погрузочной машины должен выполнять следующие требования безопасности:

- техническое обслуживание погрузчика производить при выключенном двигателе, опущенном рабочем органе;

- при техническом обслуживании базового трактора соблюдать требования, изложенные в «Инструкции по охране труда для тракториста».

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

30. По окончании работы машинист погрузочной машины обязан:

- поставить погрузчик в отведенное для стоянки место;

- опустить рабочий орган;

- выключить двигатель и перекрыть подачу топлива;

- поставить рычаги управления в нейтральное положение;

- осмотреть и очистить базовый трактор и навесное оборудование от торфа, грязи, вытекающей смазки;

- проверить отсутствие течи рабочей жидкости из гидросистемы;

- устранить обнаруженные во время работы погрузчика неполадки (при необходимости – отрегулировать и произвести смазку);

- привести в порядок кабину погрузчика, обтирочные материалы убрать в специально отведенное место (металлический ящик);

- в холодное время слить из радиатора и двигателя воду, дать двигателю поработать несколько минут, чтобы удалить остатки воды из системы охлаждения;

- снять спецодежду в специально отведенном месте.

31. Закончив работу погрузчика, машинист погрузочной машины обязан сообщить обо всех обнаруженных неисправностях непосредственному руководителю работ.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

32. При возникновении пожара вблизи места производства работ машинист погрузочной машины обязан:

- вывести погрузчик безопасное место (при необходимости);

- опустить рабочий орган;

- остановить погрузчик, выключить двигатель и прекратить подачу топлива, поставить рычаги управления в нейтральное положение;

- принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения. Воспламеняющееся топливо следует тушить огнетушителем, забрасывать песком, землей или прикрывать войлоком (брезентом). Запрещается тушить горящее топливо водой. При воспламенении электропроводов необходимо принять меры по отключению их от источника тока и применять углекислотные или порошковые огнетушители. Горящую поверхность торфяных полей следует тушить струей воды и сырым торфом;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ;

- при невозможности ликвидировать пожар имеющимися средствами  пожаротушения вызвать пожарную охрану.

33. При разрушении металлоконструкций, опрокидывания погрузчика, падения стрелы, машинист погрузочной машины обязан немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ, и обеспечить сохранность обстановки аварии (несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих.

34. В случае ДТП машинист погрузочной машины обязан действовать в соответствии  с Правилами дорожного движения.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ

СОГЛАСОВАНО